WANPIPETM

Multi-protocol WANPIPE Driver for Linux

OPERATIONAL MANUAL

Copyright © 1995 – 2002 Sangoma Technologies Inc.

WAN Router의 시작과 중지

Wanpipe 디바이스의 시작전에 wanfig 유틸리티를 사용하여 생성된 환경 설정 파일을 확인한다. 파일이 확인되지 않으면 이 문서 뒷부분의 “문제 해결”을 참고한다.

- WANPIPE 시작 :

“wanrouter start” 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”에 있는 Wanpipe 장치가 구동된다. Multiple 디바이스가 설정되어 있다면 wanrouter.rc 파일을 업데이트한다.

- WANPIPE 중지 :

“wanrouter stop” 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”에 있는 Wanpipe 장치가 정지된다.

- 특정한 WANPIPE 시작 :

“wanrouter start wanpipe#” (#은 1~16을 선택) 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”와 상관 없이 Wanpipe 장치가 구동된다.

- 특정한 WANPIPE 중지 :

“wanrouter stop wanpipe#” (#은 1~16을 선택) 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”와 상관 없이 Wanpipe 장치가 정지된다.

- 모든 작동중인 WANPIPE 장치 리스트 보기

“wanrouter list” 명령어를 실행한다.

- WANPIPE 버전 보기 :

“wanrouter version” 명령어를 실행한다.

프로토콜 모니터링 / 디버깅 툴 (Protocol Monitors / Debuggers) 사용

Wanpipe 드라이버에는 각각의 지원되는 프로토콜 별로 UDT 관리 모니터링 툴이 포함되어 있다.

  - Fpipemon  : 	for Frame Relay protocol.

  - cpipemon	  : 	for CHDLC protocol.

  - ppipemon	  : 	for PPP protocol.

  - xpipemon 	  :	for X25 protocol.

  - wpkbdmon  :	for keyboard led statistics/debugging

이 모니터링 툴을 사용하기 위해 superuser(root)로 로그인한다.

주의 : UDT 관리 포트는 “wanpipe#.conf” 설정파일에 UDPPORT 옵션을 통해 설정할 수 있다.

모니터링 툴은 Ping과 같은 특정한 UDT 패킷을 통해 드라이버와 연결된다. 모니터링을 수행하기 위해 요구되는 것은 UDT 패킷들이 드라이버를 통해 모니터링을 하려고 하는 장비에 접근이 가능해야 한다는 것이다. 따라서, Sangoma Host에 연결된 장비로부터 모니터링 툴을 실행시켜 사용자 통계를 얻을 수 있다.

이 모니터링 툴을 사용하기 위하여 연결 정보에 접근하기 위해서는 두 가지 파라미터가 있다.

- UDP 포트를 “wanpipe#.conf” 파일에 설정한다. 초기 값은 UDP 포트 9000이다. UDP 포트를 0으로 설정하면 모니터링을 할 수 없다. 네트워크에 있는 다른 Sangoma의 카드와 구분하기 위해서 UPD 포트를 변경할 수 있다.

- IP 어드레스는 스택(Stack)이 Wanpipe 드라이버를 UDP 패킷을 통해 보낼 수 있게 한다. 예를 들면, 카드가 설치되어 있는 호스트 장비를 사용하고 있다면 연결된 반대쪽 말단의 IP 어드레스를 사용해야 한다. 스택 루프백(Stack Loopback) 기능이 UDP 패킷을 Wanpipe 드라이버에 도달하기 전에 되돌려 보내기 때문에 만약 UDP가 최상위에서 나온다면 wanpipe 카드 자체의 IP 어드레스를 사용할 수 없다.

Wanpipe가 디폴트 게이트웨이(Gateway)로 설정되어 있다면 로컬 네트워크의 어떤 어드레스도 사용할 수 없다. UDP 패킷이 전송되기 전에 드라이버에서 차단되고 마치 연결이 끊어진 것처럼 전송된 UDP 응답 패킷의 형태로 응답이 된다면 그 어드레스는 존재하지 않는다.

IP 어드레스 대신에 인터페이스 이름을 사용할 수 있으며 그 모니터링 툴은 자동적으로 Point-to-Point의 다른 말단의 주소를 자동으로 분석한다.

아래의 네트워크 예시에서 Wanpipe 카드는 Frame Relay WAN 통신을 위해 T1 라인으로 Telco와 직접 연결이 되어있다. Telco는 이 경우에 Cisco router를 사용하는 것으로 한다.

Telco A

Server B

WrkSt C

LAN

Frame Link (Telco using Cisco Router)

Local IP : 201.1.1.1

Remote IP : 201.1.1.2

Wp1_fr16 : Frame Link (Wanpipe Card)

Local IP : 201.1.1.2

Remote IP : 201.1.1.1 UDP Port : 9000

Eth0 : Ethernet

Local IP : 192.168.1.1

Eth1 : Ethernet

Local IP : 192.168.1.2

Wanpipe 모니터 유틸리티는 서버 B 또는 워크스테이션 C에 위치하며 대부분의 경우 모든 유틸리티는 동일한 wanpipe 디바이스와 같이 동일한 시스템에 설치되어 있다. 관리자가 SSH를 통해 서버 B에 접속하여 Pipemon Debugger를 사용하여 드라이버와 라인 통계에 접근할 수 있다.

서버 B에 SSH를 사용하는 예

모뎀 상태 : 전용선이 Active한지를 확인한다.

fpipemon –i wp_fr1 –u 9000 –c xm

통신 에러 통계 : CRC에러를 체크하여 통신 라인 불량 여부와 CSU/DSU 설정을 점검

fpipemon –i 201.1.1.1 –u 9000 –c sc

라인 추적 : 오고 가는 패킷을 표시

fpipemon –i wp1_fr16 –u 9000 –c tr

내장 CSU/DSU 상태 표시 : T1 알람, 인서비스, Tx/Rx 등을 확인

fpipemon –i wp1_fr16 –u 9000 –c tv

워크스케이선 C에서 같은 IP 어드레스를 사용하면 C장비는 interface wp_fr1에 대해서 인식하지 못하므로 정확한 IP 어드레스를 사용해야 한다.

fpipemon –i 210.1.1.1 –u 9000 –c tr

패킷은 B에 이더넷으로 연결되어 A에 패킷을 보내려고 시도했던 C로부터 라우팅되었다. 그 패킷은 드라이버에 의해 차단되었고 요청된 내용은 응답이 되었고 그 응답은 C로 되돌아 갔다.

B와 C장비는 또한 A의 데이터를 접근할 수 있다. 이 경우에는 루프백 라우팅(Loopback Route)은 없다. 그래서, 다음과 같이 A의 주소를 사용한다.

fpipemon –i 210.1.1.1 –u 9000 –c xm

보안

모니터링에 대한 보안 문제는 다음과 같이 처리한다.

- “wanpipe#.conf”에 UDP 포트를 0으로 설정하여 모니터링을 중지할 수 있다.

- 위의 내용에서 몇가지 특정 기능만을 허용한다. 예를 들면, 스택 위부터 추적할 수 있거나 연결 상태를 변경할 수 있는 명령은 스택 위에서만 허용된다.

- “wanpipe#.conf”에서 UDP 패킷에 대한 응답에 대해 TTL을 설정한다. 예를 들어, TTL이 1로 설정되어 있으면 로그인 할 수 있는 사용자만 환경 설정 및 디버깅 명령을 실행할 수 있도록 할 수 있다.

추가 정보를 원하면 “./(f,c,x 또는 p)pipemon)”을 실행하여 디버깅 툴의 도움말을 참고한다.

문제 해결 및 진단

설치나 초기 단계에서 에러가 발생하면 어떤 명령어, 유틸리티, 프로세스가 에러를 일으키는지 확인해야 한다. 모든 경고와 에러 메시지를 주의하여 기록하고 검증해야 한다. 다시 매뉴얼에서 해당되는 부분을 읽고 중요한 내용을 간과하지 않았는지를 확인한다.

Sangoma 홈페이지(www.sanoma.com)에 FAQ를 참고한다.

Router 초기화 문제

WAN Router가 완벽하게 운영되면 “/etc/wanpipe#.conf” 파일에 [devices] 섹션에 정의된 모든 WAN 디바이스는 “/proc/net/router” 디렉토리에 표시된다.

마찬가지로, [interfaces] 섹션에 정의된 모든 네트워크 인터페이스는 “/proc/net/dev” 디렉토리에 표시된다. (해당 WAN 디바이스가 성공적으로 설정되었다는 것을 입증)

디바이스와 인터페이스중 일부가 표시되지 않으면 설정 파일을 확인하고 에러나 경고 메시지에 대해 “/var/log/wanrouter”와 “var/log/messages” 파일을 체크한다.

Wanpipe 드라이버는 시스템 로그 파일에 초기화 되는 동안 확장된 진단 루틴을 기록한다. 기록된 시스템 메시지를 모니터링하기 위해서 다음의 명령을 사용한다.

tail –f /var/log/messages

Wanpipe가 로딩과 초기 설정이 되는 동안 에러나 경고 메시지를 볼 수 있다.

Router 환경 설정 문제

WAN 디바이스 설정을 확인하기 위해서는 “/proc/net/wanrouter” 디렉토리에 있는 “설정 및 상태 가상 파일”을 사용한다. “cat” 명령어를 이용하면 현재 디바이스의 상태와 설정을 볼 수 있다. 예제 출력은 아래와 같다.

cat /proc/net/wanrouter/Config

Device name | port  |IRQ |DMA |mem.addr|mem.size|option1|option2|option3|option4

wanpipe2   | 0x364 | 05  | 0  | 0xEC000 | 0x2000  | 5030 | 7200  | 65536 | 6200

wanpipe1   | 0x300 | 12  | 0  | 0xEE000 | 0x2000  | 5080 | 16000 | 131072 | 5800

cat /proc/net/wanrouter/Status

Device name |station   |interface |clocking |baud rate | MTU  | ndev | link state

wanpipe2    | DCE   | RS-232  |external |  56000  | 1600 |  2   | connected

wanpipe1    | DTE   | RS-232  |external |  56000  |  256 |  2   | connecting

디바이스에 대한 통계를 보려면 “/proc/net/wanrouter” 디렉토리에서 “cat” 명령어를 사용한다.

Cat /proc/net/wanrouter/{device}

Router 인터페이스 문제

WAN Router의 TCP/IP 설정을 확인하려면 Linux의 inconfig와 라우팅 유틸리티를 사용한다. 인터페이스 상태와 통계를 보려면 다음과 같이 입력한다.

Ifconfig {interface}     -- 출력된 값이 아래와 유사할 것이다.

wan0 Link encap:UNSPEC       HWaddr (whatever)

inet addr:<local_ip_addr> P-t-p:<remote_ip_addr>Mask:<netmask>

UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:1500  Metric:1

Rx packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

Tx packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

Interrupt:9 Base address:0x360 Memory ee000-effff

인터페이스 이름은 “/etc/wanpipe#.conf[interfaces]” 섹션에서 정의된 이름이다. Wanrouter가 시작된 후에 인터페이스가 제대로 표시되지 않으면 Wanrouter의 환경 설정 과정에서 실수가 있었던 것이다.

wanpipe#.conf[interfaces] 섹션의 인터페이스 이름이 “/etc/wanpipe/interfaces/{name}”에 있는 파일 이름과 같은지를 확인한다.

예제 :

/etc/wanpipe/wanpipe#.conf

[interfaces]

wp1_ppp = wanpipe1, ,WANPIPE

/etc/wanpipe/wp1_ppp

모든 필드가 “usr/local/wanrouter/interfaces/{name} 파일 내용과 동일한지 확인한다.

Router Table 문제 (PING이 되지 않을 때)

“route –n”을 입력하여 라우팅 테이블을 열어 라우팅이 모든 원격 네트워크와 호스트가 존재하는지를 확인한다.

Destination       Gateway     Genmask    Flags   Window   Use    Iface

<remote_ip_addr>    *       255.255.255.0   UH      0        0     wan0

ip_forwarding이 실행되었는지 확인한다.

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward    1로 설정이 되어 있어야 한다.

만약 Firewall을 실행하고 있다면 Policy Table을 체크하여 오타가 있는지 확인한다.

위의 확인 과정에서 문제가 없다면 원격 호스트에 Ping이 실행되어야 한다. Ping이 제대로 실행되지 않으면 연결 상태에 문제가 있는지 확인한다. 실행 과정에서 4가지 가능성이 존재한다.

- Ping이 로컬 장비에 의해 전송되지 않는다.

- Ping이 원격 장비에서 수신되지 않는다.

- Ping이 원격 장비에서 응답되지 않는다.

- 응답이 로컬 장비에서 수신되지 않는다.

로컬 장비와 원격 장비에 대해 동시에 ifconfig 유틸리티를 사용하여 인터페이스 통계 출력을 보면 연결 기능이 작동하지 않는 경우가 있다.

Sdla Dump 유틸리티

실행 과정에서 16진수 덤프 포맷으로 아답터의 로컬 메모리를 보여주는 디버깅 유틸리티 sdladump가 드라이버에 포함되어 있다.

sdladump {device} [{offset} [{length}]]

{device}  Wanpipe 아답터의 이름. “/proc/net/wanrouter/directory”에서 확인. (예:wanpipe1)

{offset}   아답터의 로컬 메모리 어드레스. 초기값은 0

{length}   덤프되는 아답터 메모리 영역의 사이즈. 초기값은 256 bytes (0x100)

주의 : sdladump 유틸리티를 사용하기 전에 Wanpipe 환경이 설정되어야 한다.

Proc File System 통계

또 하나의 유용한 디버깅 유틸리티는 Proc File System이다. 인터페이스에 대한 정보를 얻기 원한다면 다음의 명령어를 사용한다.

cat /proc/net/dev

이 경우에 ppp0는 Wanpipe를 사용하는 인터페이스이다. 이는 디바이스에 대해 드라이버가 어떻게 작동되는 지에 대한 정보를 제공한다.

packet : 	TX/RX 패킷 수를 표시

errs : 	TX/RX 재시도된 수를 표시. 패킷은 보내지지 않으면 재시도된다. 이는 에러의 수를 표시하는 것은 아니다.

drop : 	TX/RX 전송되지 못한 패킷의 수를 표시. 연결이 다운되어서 어플리케이션이 전송을 시작할 때 발생한다.

fifo : 	Wanpipe에 의해 사용되지 않는다.

colls : 	TX/RX 충돌 수를 표시. 디바이스가 이미 작업을 수행중이어서 패킷을 재전송될 때를 의미한다.

carrier : 	Wanpipe에 의해 사용되지 않는다.

Line 문제 (T1)

www.sangoma.com/linebug.htm을 참고한다.

기술 지원

문제점을 진단하거나 해결하지 못한다면 팩스, 이메일, 전화 등을 통해 ㈜엔에스텍에 기술 지원을 의뢰한다.

Fax : 02-3469-0880

E-mail : support@nstek.com

의뢰하기 전에 원활한 지원을 위해 다음 정보를 제공한다.

- 문제에 대한 자세한 설명

- 시스템 사양 (CPU, 속도, 램 크기)

- Linux 커널 버전

- Wanpipe 드라이버 버전

- 카드 종류

- 연결 형태 및 정보 (예 : 연결 속도 등)

- 인터페이스 타입 (RS232/V.35), DSU/CSU 타입 등

- 다음 파일의 내용

/etc/wanpipe/wanrouter.rc

/etc/ wanpipe/wanpipe#.conf

/var/log/wanrouter

/var/log/messages

/etc/wanpipe/interfaces/*

- 다음 명령어의 출력 결과

cat /proc/interrupts

cat /proc/ioports

cat /proc/net/dev

cat /proc/net/wanrouter/Config

cat /proc/net/wanrouter/Status

cat /proc/net/wanrouter/{device}

ifconfig {interface}

route -n

## APPENDIX A

Multiple PCI 카드

처음 로드할 때 WANPIPE 모듈들이 시스템의 하드웨어를 실행한다. 그 과정에서 발견된 정보는 /var/log/messages log에서 확인 가능하다. 따라서, 시스템에 여러 개의 카드가 내장되었을 때에는 WANPIPE 모듈들을 “modprobe” 명령어로 실행하고 log파일을 이용하여 각각의 카드에 슬롯 번호를 확인한다.

modprobe wanpipe 		:WANPIPE 모줄들을 커널에 내장한다

modprobe –r wanpipe	:WANPIPE 모줄들을 제거 한다

## APPENDIX B

/usr/sbin/cfgft1 유틸리티는 CSU/DSU에 대한 사용자 환경 옵션을 지원한다. 사용자 환경 설치는 텍스트 기반이며 아래 있는 명령어들은 내장된 CSU/DSU의 환경 설정에 사용된다.

고급 CSU/DSU 옵션

Sangoma S508/FT-1 DSU는 세 가지의 메모리를 가지고 있다:

- 디폴트 메모리

- 사용자 설정 메모리

- The scratch pad (작동하고 있는 메모리)

현재 사용되고 있는 셋팅을 확인할 때에는 “D0”를 입력하고 <ENTER>를 누른다.

환경 설정 변경:

- 환경 설정 모드를 열기 위해 “C”를 입력하고 <ENTER>를 누른다.

- 필요한 설정을 변경한다.

- 설정을 변경한 후 임시 설정 뱅크를 보기 위해 “D1”을 입력하고 <ENTER>를 누른다.

- 변경한 설정이 올바르게 되었으면 메모리에 환경을 저장하기 위해 “W”를 입력하고 <ENTER>를 누른다.

- 환경 설정 모드를 나가기 위해 “Q”를 입력하고 <ENTER>를 누른다.

명령어

+n    채널 n을  (n은 채널 1부터 24이다) 활동 리스에 첨가 한다.

-n    채널 n을  (n은 채널 1부터 24이다) 활동 리스서 제거 한다

M0    Framing 모드를 ESF (ExtendedsuperFrame)으로 설정한다

M1	   Framing 모드를 D4으로 설정한다

K0 	   Encoding 모드를 B8ZS으로 설정한다

K1	   Encoding 모드를 AMI으로 설정한다

L0	   라인 개설을 CSU (0db) 또는 DSX-1 (0-133ft)으로 설정

L1	   라인 개설을 DSX-1 (133 - 266ft)으로 설정

L2	   라인 개설을 DSX-1 (266 - 399ft)으로 설정

L3	   라인 개설을 DSX-1 (399 - 533ft)으로 설정

L4	   라인 개설을 DSX-1 (533 - 655ft)으로 설정

L5	   라인 개설을 CSU (-7.5 db)으로 설정

L6	   라인 개설을 CSU (-15 db)으로 설정

L7	   라인 개설을 CSU (-22.5 db)으로 설정

P0	   시간 모드를 normal (SLAVE)으로 설정

P1	   시간 모드를 master (LDM mode only)으로 설정

W	   메모리에 환경 설정 저장

F	   디폴트 설정으로 변경

Q	   환경 설정 모드 종료와 임시 환경 설정을 기본 설정으로 변경

D0    사용중인 환경 설정 디스플레이

D1	   임시 메모리로 환경 설정 디스플레이

E0	   echo 모드 실행

E1     echo 모드 중단

T0	   사용자 테스트 모드 동작

T1	   사용자 테스트 모드 중단

NB:  환경 설정 변경 후 이를 반영 시키기 위해서는 반드시 “WQ”를 실행한다. 그리고 나서 “D0”를  통해 변경된 사항들이 메모리에 저장되었는지를 확인한다.

S514-S508/FT-1의 고급 환경 설정 예

---------------------------------------------

필요로 하는 환경 설정 :

채널 1,2,3  중지,

채널 22,23  동작

DSX-1 (399 - 533ft) ESF 모드로 라인 설정

프레이밍 모드, 정상 적인 시간 모드

입력 : C-1-2-3+21+22K0L3M0P0D1WQ     <ENTER>

또는

C <ENTER>		    환경 설정 모드 작동

-1-2-3 <ENTER>	    활동 리스트에서 채널 1,2,3 제거

+21+22 <ENTER>       활동 리스트로 채널 22,23 첨가

K0 <ENTER>            Encoding 모드를 B8ZS로 설정

L3 <ENTER>            라인을 DSX-1 (399 - 533ft)으로 설정

M0 <ENTER>	    Framing을 ESF 설정

P0 <ENTER>	            시간 모드를 정상으로 설정

D1 <ENTER>	    저장 전에 환경 설정 디스플레이

W <ENTER>	            사용자 메모리 업데이트

Q <ENTER>	            환경 설정 모드 종료

만약 여러 개의 D0 채널을 추가하거나 제거시에는 명령어를 2개 또는 그 이상으로 나누어서 실행한다. 예를 들어 128kbps의 라인 속도를 내릴 시에는 3부터 24의 채널을 옮겨야 한다.

실행:

“C” <ENTER>

-3-4-5-6-7-8-9-10-11<ENTER>

-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24<ENTER>

“WQ” <ENTER>

“D0” <ENTER>

하면 정확한 설치 환경을 볼 수 있다.

IP Forwarding 설정

IP Forwarding 옵션은 커널 라우팅을 가능하게 한다. 이 옵션은 보안 문제로 인해 초기 설정에서  사용하지 않는 것으로 되어 있다. IP Forwarding 옵션을 선택하면 커널은 보안 되지 않은 상태로 모든 패킷을 라우팅하게 된다. 보다 안전한 보안 옵션은 라우팅이 가능한 주소인지 아닌지를 제어할 수 있는 ipchains와 같은 Firewall을 사용하는 것이다.

따라서, Linux 장비가 IP Forwarding보다 Router로서 더 많이 사용된다면,

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

주의 : 컴퓨터가 다시 부팅되면 이 옵션은 초기설정 상태로 돌아갈 것이다. 위의 명령어는  ip_forwarding 옵션을 동적으로 설정한다.

ip_forward를 TRUE로 초기값을 설정하려면 항상 아래와 같이 설정 한다.

FORWARD_IPV4=true   “/etc/sysconfig/network”에서 설정 (Redhat)

IP_FORWARD=yes      “/etc/network/options”에서 설정 (Debian)

Wanpipe 설정

Wanpipe 카드의 설정의 다음 단계는 모든 하드웨어, 프로토콜, 인터페이스 환경을 제공하는 wanpipe#.conf라는 설정 파일을 생성하는 것이다. Sangoma는 이 파일을 쉽고 편리하게 생성할 수 있는 GUI 어플리케이션을 개발해 왔다.

디렉토리를 “/usr/local/wanrouter/”로 변경하고 다음 명령어를 실행한다.

./wancfg

주의 : wancfg는 “/usr/local/wanrouter/config/wancfg/wancfg utility”에 링크가 되어 있다. 이 유틸리티에 대한 추가적인 정보가 필요하면 README 파일을 확인한다.

중요 :

WANCFG는 “bash version 2”로 작성된 GUI 어플리케이션이다. 이 스크립트를 실행하려면 bash 2.0이상 버전이 필요하다.

- Wancfg 유틸리티는 /bin/bash2를 실행하여 사용된다.

주의 : 이전 버전에서 wancfg는 “/bin/bash2”를 “/bin/sh”로 변경하여 사용했으나 이번 배포판부터는 이 과정은 필요하지 않다.

각 wancfg 옵션은 관련된 도움말 옵션을 가지고 있으며 이 도움말들은 Wanpipe 환경 설정을 할 수 있도록 도와준다.

내장된 CSU/DSU 환경 설정

S508FT1와 S514FT1 카드에는 내장된 CSU/DSU가 내장되어 있고 , /usr/local/wanrouter/cfgft1 utility 사용하여 개별적인 환경을 설정한다.

CSU/DSU 환경 설정을 실행 하기 전 :

CSU/DSU 설정 정보는 반드시 T1 라인 제공 업체로부터 얻는다. T1 라인 제공 업체로부터 Fractional T1 라인이 어떤 속도로 설정되는지 확인한다. (예: 64K, 128K.. 1.5M)  Fractional T1라인은 24의 채널에 각각 64K로 구성되어 있다. CSU/DSU를 이용하여 1부터 24개의 채널을 사용여부를 설정하여 라인의 속도를 설정할 수 있다.

예를 들면:  64K      채널 1 가동 , 2부터 24 채널 억제

128K      채널 1,2 가동, 3부터 24 채널 억제

T1(1.5M)  채널 1부터 24 가동

WANPIPE 장치를 “wanrouter” 명령어를 사용하여 시작하고 정지 시켜 wanpipe#.conf 파일을 테스트하며 카드가 설치되어 있는지를 확인한다.

환경 설정 유틸리티 ‘cfgfg1’ 는 “/usr/local/wanrouter” 디렉토리에서 찾을 수 있다.

참고 : cfgft1은 “/usr/local/wanrouter/config/cfgft1/cfgft1” 유틸리티의 symbolic link 이다.

중요 :

CFGFT1은 GUI 응용 프로그램이고 Shell 스크립트의 Bash 2.0으로 작성되었다. 이 스크립트를 작동시키기 위해서는 반드시 Bash 2.0 이상 버전이 필요하다.

- cfgft1 유틸리티는 /bin/bash2 실행 파일을 사용한다.

- cfgft1 유틸리티는 2.0.X 커널을 지원 하지 않는다. 2.0.X 커널이면 /usr/sbin/cpipemon debugging/configuration 유틸리티를 사용한다. 자세한 정보를 원한다면 프로그램을 시작하고 도움말을 본다.

참고 : 이전에 출시된 cfgft1은 “/bin/sh”를 사용했었으며 /bin/bash2로 변경해야 했지만 더 이상 그 작업은 요구되지 않는다.

CFGFT1 유틸리티에는 CSU/DSU의 환경 설정에 필요한 모든 도움말 파일이 있다. 디렉토리를 “/usr/local/wanroute”로 변경한다

./cfgft1 wanpipe1

CFGFT1 설정에는 3가지의 설정 방식이 있다.

- 표준 설정

이것은 가장 쉬운 설정이다. 이 설정 방법은 디폴트로 사용되며 거의 모든 경우에 적용된다.

- 사용자 설정

이것은 텍스트 기반의 설정으로 명령어가 CSU/DSU 디렉토리로 바로 보내진다. 이 설정 방법은 표준 설정이 요구를 충족시킬 수 없을 때에 사용한다.

- 자동 탐지 설정

이 옵션은 B8ZS 인코딩과 ESF 프레이밍 방식일 때만 사용한다. 이 설정 방법을 자동으로 라인 속도를 인식하고 CSU/DSU 환경 설정을 설정할 것이다.

더 자세한 정보와 사용자 설정의 옵션이 필요하면 부록 B를 참고 한다.

동적 WANPIPE 환경 설정

현재의 Wanpipe 드라이버는 동적 환경 설정을 지원한다. 따라서, Wanpipe가 작동중이더라도 인터페이스를 중단하거나, 재설정, 재시작 등을 할 수 있다.

이 기능은 Frame Relay와 같은 다중 통신 프로토콜(multiplexed protocol)에 사용될 때 매우 유용하며 하나의 물리적 연결은 100개 이상의 논리적 채널을 지원할 수 있다. 이전에 Wanpipe 배포판에서는 하나의 논리적 채널을 변경하기 위해 카드를 재시작 해야 했다. 그러나, 현재 개선된 Wanpipe 드라이버는 “wanconfig” 유틸리티를 통해 동적으로 재설정할 수 있다.

wanconfig	[ -hvw ] [ -f <config-file> ] [ -U {arg options} ]

[ -y <verbose-log> ] [ -z <kernel-log> ]

[ card <wan-device-name> [ dev <dev-name> | nodev ] ]

[ help | start | stop | up | down | add | del | reload

| restart | status | show | config ]

주의 : wanconfig 유틸리티는 wanpipe#.conf 파일에 저장된 정보에 기반하여 wanpipe 드라이버를 설정하므로 드라이버의 재설정 전에 wanpipe#.conf 설정 파일을 업데이트한다.

WANCONFIG 계통적 배열

- Wanpipe1 카드의 wp1_ppp 인터페이스를 위한 모든 리소스의 설정과 배치를 해제 :

주의 : ifconfig()를 최초 사용할 때 네트워크 인터페이스를 중단한다.

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp down

or	wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp stop

- Wanpipe1 카드의 wp1_ppp 인터페이스를 위한 모든 리소스의 생성과 배치, 인터페이스를 (재)설정하기 위해 wanpipe1.conf의 데이터를 사용한다 :

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp up

or	wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp start

- 하나의 카드의 모든 인터페이스의 설정과 배치를 해제 :

wanconfig card wanpipe1 down

- 하나의 카드의 모든 인터페이스의 설정과 배치 :

wanconfig card wanpipe1 up

Frame Relay 예제

다음과 같이 설정되어 있는 Frame Relay Wanpipe를 가정한다.

DLCI Numbers		16 		17

Interface names	wp1_fr16 	wp1_fr17

Local IP		201.1.1.1 	202.1.1.1

PointoPoint IP		201.1.1.2	202.1.1.2

따라서, “ifconfig”는 인터페이스 이름을 wp1_fr16과 wp1_fr17로 표시한다. Local IP를 203.1.1.1, Remote IP를 203.1.1.2로 하는 DLCI 번호를 18로 하는 새로 추가하고자 한다.

- “wancfg” 설정 유틸리티를 실행하여 DLCI 번호 및 인터페이스를 “wanpipe1.conf” 설정 파일에 추가하고자 한다. 인터페이스 wp1_fr18을 부른다.

- wanpipe1 카드의 새로운 인터페이스를 위한 리소스를 생성, 배치한다.

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_fr18 up

- wp1_fr18을 위한 주소를 설정하고 ifconfig를 사용하여 인터페이스를 시작한다.

ifconfig wp1_fr18 203.1.1.1 netmask 255.255.255.0

pointopoint 203.1.1.2 up

- 변경 사항을 확인하기위해 “ifconfig”를 실행시킨다.

주의 : “ifconfig”는 네트워크 인터페이스를 설정하는 일반적인 Linux Tool이다.