WANPIPETM

Multi-protocol WANPIPE Driver for Linux

INSTALLATION MANUAL

Copyright © 1995 – 2002 Sangoma Technologies Inc.

WANPIPE 소개

WANPIPE 라우팅/API 솔루션은 Sangoma의 지능적인 “S” 어댑터/카드, Linux 드라이버, Shell/GUI 설정과 시작 스크립트로 구성되어 있다. WANPIPE 드라이버 장치와 함께 Sangoma의 “S” 어댑터는 물질적과 WAN의 데이터 연결 계층(OSI model)을 Linux IP Routing Stack에 제공한다. Linux IP Stack은 내부 라우팅 테이블 사용하여 WANPIPE 드라이버에서 패킷을 전송한다.

Wanpipe 드라이버 패키지 설치

Wanpipe 소프트웨어

1. Sangoma FTP

Wanpipe 패키지는 Sangoma의 ftp://ftp.sangoma.com/linux에서 다운로드가 가능하다.

- 소스 패키지

가장 최근에 업데이트된 드라이버 버전은 다음과 같은 형식의 파일 이름을 가지고 있다.

wanpipe-beta-X.Y.Z.tgz  --  최근의 개발 버전

wanpipe-X.Y.Z.tgz        --  최근의 안정적인 배포 버전

X.Y.Z는 제품 버전 번호이다. 이 드라이버는 항상 CLEAN 커널에 설치 되어야 한다.

- RPM 바이너리 패키지

위치 : “linux/RPM” 디렉토리

Red Hat 배포판을 위한 바이너리 패키지

-  LRP 패키지

위치 : “linux/LRP” 디렉토리

Linux Routing Project 배포판을 위한 바이너리 패키지

2. Sangoma CD-ROM

CD_ROM 마운트

mount /dev/cdrom /mnt

CD-ROM안에 Linux/ 디랙토리에 있는 Wanpipe-X.Y.X.tgz를 사용하고 있는 시스템 디랙토리에 복사한다.

cp /mnt/Unix-type systems/Linux/wanpipe-X.Y.Z.tgz/

주의 : 현재 버전은 S508/S514와 508/S514/FT1 카드만 지원된다.

커널 버전의 선택

가장 최근의 Wanpipe 패키지는 2.0.X, 2.2.X, 2.4.X 커널에 대한 Patch를 포함하고 있다. 업데이트 정보는 README 파일을 참고하기 바란다.

드라이버 설치

- super user(root)로 로그인하여 현재 사용하고 있는 디렉토리를 임시 디렉토리로 변경한다.

예 : /root/tmp

“su –“ 명령어를 이용하여 다른 사용자 계정에서 root로 로그인 할 수 있다.

tar xvfz wanpipe-x.y.x.tgz

- CD-ROM 또는 Sangoma의 ftp사이트에서 다운로드 받은 Wanpipe 드라이버 패키지를 임시 디렉토리에 복사하여 압축을 풀어준다.

tar xvfz wanpipe-x.y.z.tgz

압축이 해제된 파일들은 “wanpipe/” 디렉토리에 복사된다.

- 디스켓에 담겨 있는 드라이버를 가지고 있다면 디스크 드라이브에 디스켓을 넣고 다음 명령어를 실행한다.

tar xf /dev/fd0

주의 : 위의 명령어는 첫번째 디스크 드라이브(MS-DOS에서 A드라이브)에 디스켓을 넣은 경우이며 두번째 드라이브(B 드라이브)에 넣은 경우는 “fd0’대신 “fd1”을 입력한다.

패키지 구성

Wanpipe 드라이버 패키지는 다음과 같이 구성되어 있다.

Driver Installation script		    (./Setup)

Driver start-up script	            (/usr/sbin/wanrouter)

Driver configuration utility		    (/usr/sbin/wanconfig)

Driver configuration files		    (/etc/wanpipe/wanrouter.rc)

Interface configuration files	    (/etc/wanpipe/interfaces/*)

Firmware modules		    (/etc/wanpipe/firmware/*)

Kernel patch files		    (./patches)

Frame Relay Debug Monitor   	    (/usr/sbin/fpipemon)

Cisco HDLC Debug Monitor	    (/usr/sbin/cpipemon)

PPP Debug Monitor		    (/usr/sbin/ppipemon)

X25 Debug Monitor		    (/usr/sbin/xpipemon)

WANPIPE Keyboard Led Debugger    (/usr/sbin/wpkbdmon)

Adapter's Memory Viewer		    (/usr/sbin/sdladump)

FT1 CSU/DSU Configuration Util.     (/usr/sbin/cfgft1)

Wanpipe Configuration Utility	    (/usr/sbin/wancfg)

Sample files			    (/etc/wanpipe/samples)

X25 API sample code		    (/usr/lib/wanpipe/api/x25)

CHDLC API sample code		    ((/usr/lib/wanpipe/api/chdlc)

Frame Relay API sample code	    ((/usr/lib/wanpipe/api/fr)

Bit Streaming API sample code	    ((/usr/lib/wanpipe/api/bitstrm)

Wanpipe 패키지 셋업

소스 설치

WANPIPE 패키지는 2가지 방법으로 설치될 수 있다.

- 처음으로 Clean 커널에 WANPIPE를 설치할 때

- 최신 WANPIPE으로 업그레이드 할 때

임시 디렉토리에 있는 스크립트가 설치를 안내할 것이다. 설치 유틸리티가 커널에 이미 설치된 WANPIPE를 찾아 그에 맞는 설치 옵션을 제공할 것이다.

설치 유틸리티는 새로운 WANPIPE 디바이스 드라이버 모듈을 현재 사용하고 있는 리눅스 커널에 맞게 다시 컴파일하고 설치를 한다. 따라서, 커널/모듈 컴파일을 수동으로 할 필요가 없다.

WANPIPE 설치를 시작하려면 먼저 /usr/local/wanrouter로 이동하여 setup 설치 프로그램을 구동시킨다.

cd wanpipe

./setup install

스크립트는 아래의 기능을 수행한다.

1. WANPIPE 설치

- 배포 무결성과 파일 승인들을 확인한다.

- 설치 과정에 필요한 패키지들과 bash2, libncurses, GCC를 체크한다.

주의 : WANPIPE GUI 유틸리티는 BASH 2.0이나 이상 버전이 필요하다. WANPIPE 환경 설정 전에 bash를 반드시 설치한다.

2. WANPIPE 장치 드라이버 업데이트 : 리눅스 커널

- WANPIPE가 설치된 Linux Kernel 확인

- 만약 Clean 커널이면 해당되는 패치를 이용하여 WANPIPE 드라이버를 업데이트 한다.

- 만약 커널에 이미 WANPIPE가 설치 되어 있으면 드라이버들을 최신 버전으로 업그레이드 한다.

3. WANPIPE 커널 드라이버 설치

- 이 옵션은 현재 Linux에 설치되어 있는 WANPIPE 장치 드라이버를 컴파일하고 WANPIPE 모듈을 업데이트하거나 새로 설치 한다.

- 주의: /usr/src/linux에 있는 커널 소스는 동일한 설정 및 현재 작동되는 이미지의 버전 번호를 가지고 있어야 하며 그렇지 않으면 모듈의 의존 관계가 없어진다.

4. WANPIPE 부트스트랩 설정

- 시스템의 시작과 종료시에 WANPIPE 드라이버를 시작하고 종료하는 부트스트랩 설정 옵션을 선택한다.

5. WANPIPE 정보 환경 설정

- WANPIPE의 유틸리티는 WANPIPE의 Lock, 환경 설정 및 인터페이스 파일과 같은 정보를 소유하고 있는 메타 파일인 wanrouter.rc에 의존하고 있다.

- 설치자는 경로를 명확하게 해야 한다. 불확실하다면 디폴트로 설정한다..

6. WANPIPE 유틸리티 설정

- 이 옵션은 모든 WANPIPE 장치가 실행될 수 있도록 WANPIPE 유틸리티를 컴파일 하는 작업이다.

7. WANPIPE 설치 : 설치 완료

- 이 메시지는 WANPIPE 설치의 최종 메시지이며 모든 WANPIPE 장치 드라이버가 컴파일 되었을 때만 디스플레이 된다. 다음 단계는 WANPIPE 드라이버를 설정하고 라우터를 시작하는 것이다.

다음 단계를 건너 뛰고 WANPIPE 설정을 진행한다.

7. WANPIPE 설치: 불완전 설치

- 이 메시지도 WANPIPE 설치의 최종 메시지이며 이 메시지는 WANPIPE 장치 드라이버가 정상적으로 컴파일이 안되었을 때만 디스플레이 된다. 설치자는 커널/모듈을 다시 컴파일하여 WANPIPE 설치를 마무리해야 한다.

아래에 있는 리눅스 컴파일 안내를 참고한다.

RPM 바이너리 설치

RPM을 설치하기 전에 설치하려고 하는 시스템의 배포판, smp 지원, 커널에 적합한 패키지를 다운로드 했는지를 확인한다. 올바른 패키지를 가지고 있어야만 설치가 가능하다.

Rpm –i –force <wanpipe_rpm_package_name>

ex) rpm –i –force wanpipe-2.2.2-rh7.1-smp-1-1.i386.rpm

LRP 바이너리 설치

패키지 구성

wanpipe.lrp : Wanpipe 유틸리티와 시작 스크립트

mudules.lrp : Wanpipe 커널 모듈들

1. LRP 패키지를 DOS 시스템에서 포맷한 디스크에 복사한다.

2. LRP 부팅 디스켓을 가지고 시스템을 부팅한다.

3. Wanpipe LRP 패키지가 담긴 디스크를 삽입한다.

4. 디스크를 마운트 한다. (예 : mount.boot/mnt)

5. 디렉토리를 /mnt로 변경하고 각 패키지를 설치한다. (예 : lrpkg –i modules, lrpkg –i wanpipe)

6. /etc/wanpipe 디렉토리에 Wanpipe 설정 파일을 생성한다.

Linux 커널 환경 / 컴파일

주의 : 모듈이 Setup 설치 스크립트에 의해 재컴파일 되었다면 이 단계는 필요하지 않으며 이는 API 디바이스 드라이버에는 적용되지 않는다.

Linux 커널 환경

현재의 디렉토리를 “/usr/src/linux”로 변경하고 다음 명령어를 실행한다.

“make menuconfig” (그래픽 모드 환경 설정)

또는 “make xconfig” (X-Windows에서 실행)

주의 : Linux 커널을 이전에 설정해 보지 않았다면 “/usr/src/linux/README”를 읽어보거나 도움을 줄 수 있는 사람에게 문의한다. Linux 설정 스크립트는 설정 과정에서 시스템 환경에 대한 많은 질문을 할 것이며 대부분의 질문은 “Y”(기능 허용), “N”(기능 중단) 또는 “M”(모듈로서 기능을 수행)을 선택할 것을 요구할 것이다. “h”를 입력하면 도움말을 볼 수 있다.

중요 :

커널을 설정할 때, 다음 질문에는 반드시 “N”으로 답변해야 한다.

- Set version information on all symbols for modules (CONFIG_MODVERSIONS)

- Frame relay DLCI support (CONFIG_DLCI)

커널을 설정할 때, 다음 질문에는 반드시 “Y” 또는 “M”으로 답변해야 한다.

Code maturity level options

Prompt for development drivers	(CONFIG_EXPERIMENTAL)

Loadable Module Support

Enable loadable module support	(CONFIG_MODULES)

Kernel daemon support		(CONFIG_KERNELD)-2.0.X kernels only					                (CONFIG_KMOD)-2.2.X/2.4.X kernels only

General Setup

Networking support		(CONFIG_NET)

PCI support		        (CONFIG_PCI)

Network Options

Packet Socket			(CONFIG_PACKET)-2.2.X/2.4.X kernels only

Unix domain sockets		(CONFIG_UNIX)

TCP/IP networking		(CONFIG_INET)

IP: forwarding/gatewaying	(CONFIG_IP_FORWARD)-2.0.X kernels only

IP: optimize as router not host	(CONFIG_IP_ROUTER)

802.1d Ethernet Bridging	        (CONFIG_BRIDGE)-2.2.X kernels only,

used by WANPIPE frame relay Ethernet bridging.

WAN Router			(CONFIG_WAN_ROUTER)

set to "M" for 2.2.X/2.4.X kernels

set to "Y" for 2.0.X kernels.

Network Device Support

Network device support		(CONFIG_NETDEVICES)

WAN Interface

WAN Drivers			(CONFIG_WAN_DRIVERS)

Vendor Sangoma		(CONFIG_VENDOR_SANGOMA)

set to "M" for 2.2.X kernels

set to "Y" for 2.0.X kernels.

Wanpipe의 이전 버전에서는 Wanpipe 디바이스의 수를 설정해야 했으나 앞으로의 버전에서는 모든 Sangoma의 디바이스는 모듈이 시작하는 동안 검색되어 발견된 디바이스는 자동으로 설치된다.

- Wanpipe Frame Relay 지원 (CONFIG_WANPIPE_FR)

Wanpipe 카드를 Frame Relay Network에 연결할 계획이라면 이 옵션을 “Y”로 선택한다. “N”를 선택하면 Frame Relay 지원은 드라이버안에 포함되지 않을 것이다. (커널 메모리의 약 16K가 절약)

- Wanpipe Cisco HDLC 지원 (CONFIG_WANPIPE_CHDLC)

Wanpipe 카드를 Cisco HDLC 프로토콜(Wanpipe 또는 API)을 사용하는 전용선에 연결할 계획이라면 이 옵션을 “Y”로 선택한다. “N”를 선택하면 Cisco HDLC 지원은 드라이버안에 포함되지 않을 것이다.

- Wanpipe PPP 지원 (CONFIG_WANPIPE_PPP)

Wanpipe 카드를 PPP 프로토콜(Wanpipe)을 사용하는 전용선에 연결할 계획이라면 이 옵션을 “Y”로 선택한다. “N”를 선택하면 PPP 지원은 드라이버안에 포함되지 않을 것이다.

- Wanpipe X25 지원 (CONFIG_WANPIPE_X25)

Wanpipe 카드를 X25 프로토콜(Wanpipe 또는 API)을 사용하는 전용선에 연결할 계획이라면 이 옵션을 “Y”로 선택한다. “N”를 선택하면 X25 지원은 드라이버안에 포함되지 않을 것이다.

- Wanpipe Multi-Port PPP 지원 (CONFIG_WANPIPE_MULTPPP)

Wanpipe 카드를 커널 PPP Protocol을 사용하여 Multiple 전용선에 연결할 계획이라면 이 옵션을 “Y”로 선택한다. 프로토콜이 커널에 설치되지 않으면 PPP 프로토콜은 양쪽 아답터 포트에서 실행한다. “N”를 선택하면 Multi-Port PPP를 드라이버안에 포함되지 않을 것이다.

Filesystems

/proc filesystem support		(CONFIG_PROC_FS)

주의 : Wanpipe의 이전 버전에서는 지원하는 최대의 Wanpipe의 수를 설정해야 했으나 이번 배포판에서는 모든 Sangoma의 디바이스는 모듈이 시작하는 동안 검색되어 발견된 디바이스는 자동으로 설치된다. 따라서, 위의 옵션은 제외했다.

Linux 커널의 재구성

Linux 커널을 이전에 설정해 보지 않았다면 “/usr/src/linux/README”를 읽거나 도움을 줄 수 있는 사람에게 문의한다. Wanpipe를 설치하려는 장비의 성능이 낮고 적은 메모리를 가지고 있다면 Linux 커널의 재구성은 몇 시간이 걸릴 수도 있다.

“make menuconfing”를 사용하여 커널의 환경 설정을 성공적으로 마친 후에 “usr/src/linux” 디렉토리에서 다음의 명령어를 실행한다.

make dep		: 소스 코드의 의존 상태를 재구성한다.

make clean		: 불필요한 object 파일을 삭제한다.

주의 : “make clean” 실행전에 다른 디렉토리에 “/usr/src/linux/.conf”를 백업시켜 둔다. 이 파일은 리눅스 환경 설정을 담고 있으며 커널을 재설정해야 할 때 Linux 디렉토리에 다시 복사를 하여 “.config”로 파일 이름을 변경한 후 “make config”를 실행한다.

make bzImage	: (2.2.X/2.4.X 커널에서) 새로운 커널을 구성한다.

또는 make zImage	: (2.0.X 커널에서) 새로운 커널을 구성한다.

주의 : 커널이 너무 크면 “make zImage”는 실행이 안될 수 있다. 그

때는 “make bzImage”를 사용한다. (2.2.X 커널에서)

중요 :

새로운 모듈을 구성하기 전에 이미 존재하는 모듈을 백업 받는다.

- 현재의 디렉토리를 “/lib/modules”로 변경한다.

- “kernel_name” 디렉토리 이름을 “kernel_name.old”로 변경한다.

(예 : 커널 2.2.14가 사용되고 있다면 2.2.14 디렉토리를 2.2.14.old로 변경한다.)

- 디렉토리를 다시 “/usr/src/linux”로 변경한다.

make modules		: 커널 모듈을 구성한다.

make modules_install	: 커널을 설치한다.

LILO 업데이트

이 과정은 커널이 bzImage or zImage를 사용하여 컴파일 되었을 때만 적용된다.

컴파일을 성공적으로 마친 후에 새로운 이미지인 “usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage (또는 bzImage) ”를 “/boot” 디렉토리에 복사하고 vmlinuz_2.2.X (X는 커널 번호)로 파일 이름을 변경한다.

예시 : cp usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage /boot/vmlinuz_2.2.4

주의 : 새로운 커널을 “/boot” 디렉토리에 복사하기 전에 기존의 커널 이미지의 이름을 바꾼다. (예 : mv vmlinuz-2.2.10 vmlinuz-2.2.10.old)

“/etc” 디렉토리에서 “lilo.conf” 파일을 편집하고 변경사항을 업데이트한다. 추가 정보가 필요하면 “man lilo”를 실행한다.

lilo       : /etc/lilo.conf의 변경 사항을 업데이트하기 위해 lilo를 실행한다.

작업이 성공적으로 수행되었다면 새로운 이미지를 로드하기위해 재부팅을 한다.