WANPIPETM

Multi-protocol WANPIPE Driver for Linux

CONFIGURATION MANUAL

Copyright © 1995 – 2002 Sangoma Technologies Inc.

소개

Sangoma Technologies Inc.의 Wanpipe는 4Mbps의 전송 속도를 가진 지능형 멀티프로토콜 WAN 어댑터이며 Synchronous Data Link Adapter(SDLA)로 잘 알려져 있다. Wanpipe는 다음과 같은 프로토콜을 지원한다.

- X.25, Frame Relay, PPP, Cisco HDLC

- HDLC (LAPB), HDLC Streaming, X.25, Frame Relay, BiSync와 같은 프로토콜을 위한 API

- X.25 PAD

- Frame Relay Protocol의 Ethernet Bridging

- Multilink PPP (다수의 T1/56K 다이얼업 라인을 하나의 논리적인 연결로 사용)

- S514-PCI/S508-ISA의 Async TTY 시리얼 포트 (Async 포트는 표준 UART 시리얼 포트 또는 다이얼업 백업 연결을 지원하기 위해 모뎀 연결용으로 사용)

Sangoma의 S514 PCI와 S508 ISA 제품은 지능형 아답터로서 Firmware에서 대부분의 WAN Protocol을 지원한다. 프로토콜이 Firmware에서 지원되기 때문에 드라이버 디바이스가 단순하게 개발되어 있다.

드라이버의 최우선의 책임은 어댑터와 리눅스 운영체계 사이의 데이터를 전송하는 일이며 Sangoma의 지능형 어댑터의 사용은 시스템 CPU의 로드를 최소로 유지한다. 이점은 서버와 라우터 성능에서 중요한 사실로서 486 PC와 같은 시스템에도 Sangoma 어댑터와 Linux OS를 사용하여 뛰어난 성능의 T1 라우터와 방화벽으로 사용할 수 있다.

Sangoma WAN Adapter 자체에서 프로토콜을 처리하므로 하나의 운영체계에서 프로토콜 처리를 테스트하고 확인할 수 있으며 다른 운영체계에서도 동일하게 작동하게 된다. 필요하다면, 프로토콜 업데이트는 드라이버나 커널의 컴파일 없이 자동으로도 할 수 있다.

Sangoma WAN Adapter는 T1 (CSU/DSU 내장)과 V.35/X.21/EIA530/RS232로 구분되어 2개의 다른 물리적인 인터페이스를 가지고 잇다. T1 인터페이스를 가지고 있는 카드는 외장형 CSU/DSU 없이 직접 T1 라인을 서버 시스템에 연결하여 사용이 가능하다.

Wanpipe 설정

Wanpipe 설정 과정은 모든 하드웨어, 프로토콜, 인터페이스 환경, 어댑터의 Firmware 위치 등을 지정하는 설정 파일을 생성하는 것이다. 이 파일은 각 Wanpipe 디바이스에 대해 만들어진다.

하나의 Wanpipe 디바이스는 하나의 물리적 카드가 아니라 하나의 물리적인 카드의 논리적인 기능의 하나이다. 예를 들어, S5141은 하나의 CPU와 2개의 물리적 포트(4Mpbs 고속포트와 512Kbps의 저속포트)를 가지고 있으며 각 포트는 독립적인 물리적 연결을 지원한다. 따라서, Wanpipe 디바이스 수는 Sangoma 어댑터에 연결된 물리적인 라인의 수이다.

Wanpipe 설정 과정을 단순화하기 위해 wancfg라고 불리는 GUI 환경 유틸리티가 제공되며 /usr/sbin 디렉토리에 위치한다.

Ex : /usr/sbin/wancfg

주의 : 각 옵션에 대한 추가적인 정보는 Help 파일에서 확인한다. bash2를 지원하지 않아서 wancfg를 사용할 수 없는 경우는 Wanpipe 설정시 도움을 줄 수 있는 Wanpipe 설정 파일의 샘플을 사용한다. 샘플 설정 파일은 /etc/wanpipe/samples 디렉토리에 있다.

WAN Router의 시작과 중지

Wanpipe 디바이스의 시작전에 wanfig 유틸리티를 사용하여 생성된 환경 설정 파일을 확인한다. 파일이 확인되지 않으면 이 문서 뒷부분의 “문제 해결”을 참고한다.

- WANPIPE 시작 :

“wanrouter start” 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”에 있는 Wanpipe 장치가 구동된다. Multiple 디바이스가 설정되어 있다면 wanrouter.rc 파일을 업데이트한다.

- WANPIPE 중지 :

“wanrouter stop” 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”에 있는 Wanpipe 장치가 정지된다.

- 특정한 WANPIPE 시작 :

“wanrouter start wanpipe#” (#은 1~16을 선택) 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”와 상관 없이 Wanpipe 장치가 구동된다.

- 특정한 WANPIPE 중지 :

“wanrouter stop wanpipe#” (#은 1~16을 선택) 명령어를 실행하면 “/etc/wanpipe/wanrouter.rc”와 상관 없이 Wanpipe 장치가 정지된다.

- 모든 작동중인 WANPIPE 장치 리스트 보기

“wanrouter list” 명령어를 실행한다.

- WANPIPE 버전 보기 :

“wanrouter version” 명령어를 실행한다.

내장된 CSU/DSU 환경 설정

S508FT1와 S514FT1 카드에는 내장된 CSU/DSU가 내장되어 있고 , /usr/local/wanrouter/cfgft1 utility 사용하여 개별적인 환경을 설정한다.

CSU/DSU 환경 설정을 실행 하기 전 :

CSU/DSU 설정 정보는 반드시 T1 라인 제공 업체로부터 얻는다. T1 라인 제공 업체로부터 Fractional T1 라인이 어떤 속도로 설정되는지 확인한다. (예: 64K, 128K.. 1.5M)  Fractional T1라인은 24의 채널에 각각 64K로 구성되어 있다. CSU/DSU를 이용하여 1부터 24개의 채널을 사용여부를 설정하여 라인의 속도를 설정할 수 있다.

예를 들면:  64K      채널 1 가동 , 2부터 24 채널 억제

128K      채널 1,2 가동, 3부터 24 채널 억제

T1(1.5M)  채널 1부터 24 가동

WANPIPE 장치를 “wanrouter” 명령어를 사용하여 시작하고 정지 시켜 wanpipe#.conf 파일을 테스트하며 카드가 설치되어 있는지를 확인한다.

중요 :

CFGFT1은 GUI 응용 프로그램이고 Shell 스크립트의 Bash 2.0으로 작성되었다. 이 스크립트를 작동시키기 위해서는 반드시 Bash 2.0 이상 버전이 필요하다.

- cfgft1 유틸리티는 /bin/bash2 실행 파일을 사용한다.

- cfgft1 유틸리티는 2.0.X 커널을 지원 하지 않는다. 2.0.X 커널이면 /usr/sbin/cpipemon debugging/configuration 유틸리티를 사용한다. 자세한 정보를 원한다면 프로그램을 시작하고 도움말을 본다.

참고 : 이전에 출시된 cfgft1은 “/bin/sh”를 사용했었으며 /bin/bash2로 변경해야 했지만 더 이상 그 작업은 요구되지 않는다.

CFGFT1 유틸리티에는 CSU/DSU의 환경 설정에 필요한 모든 도움말 파일이 있다.

/usr/sbin/cfgft1 wanpipe1

CFGFT1 설정에는 3가지의 설정 방식이 있다.

- 표준 설정

이것은 가장 쉬운 설정이다. 이 설정 방법은 디폴트로 사용되며 거의 모든 경우에 적용된다.

- 사용자 설정

이것은 텍스트 기반의 설정으로 명령어가 CSU/DSU 디렉토리로 바로 보내진다. 이 설정 방법은 표준 설정이 요구를 충족시킬 수 없을 때에 사용한다.

- 자동 탐지 설정

이 옵션은 B8ZS 인코딩과 ESF 프레이밍 방식일 때만 사용한다. 이 설정 방법을 자동으로 라인 속도를 인식하고 CSU/DSU 환경 설정을 설정할 것이다.

동적 WANPIPE 환경 설정

현재의 Wanpipe 드라이버는 동적 환경 설정을 지원한다. 따라서, Wanpipe가 작동중이더라도 인터페이스를 중단하거나, 재설정, 재시작 등을 할 수 있다.

이 기능은 Frame Relay와 같은 다중 통신 프로토콜(multiplexed protocol)에 사용될 때 매우 유용하며 하나의 물리적 연결은 100개 이상의 논리적 채널을 지원할 수 있다. 이전에 Wanpipe 배포판에서는 하나의 논리적 채널을 변경하기 위해 카드를 재시작 해야 했다. 그러나, 현재 개선된 Wanpipe 드라이버는 “wanconfig” 유틸리티를 통해 동적으로 재설정할 수 있다.

wanconfig	[ -hvw ] [ -f <config-file> ] [ -U {arg options} ]

[ -y <verbose-log> ] [ -z <kernel-log> ]

[ card <wan-device-name> [ dev <dev-name> | nodev ] ]

[ help | start | stop | up | down | add | del | reload

| restart | status | show | config ]

주의 : wanconfig 유틸리티는 wanpipe#.conf 파일에 저장된 정보에 기반하여 wanpipe 드라이버를 설정하므로 드라이버의 재설정 전에 wanpipe#.conf 설정 파일을 업데이트한다.

WANCONFIG 계통적 배열

- Wanpipe1 카드의 wp1_ppp 인터페이스를 위한 모든 리소스의 설정과 배치를 해제 :

주의 : ifconfig()를 최초 사용할 때 네트워크 인터페이스를 중단한다.

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp down

or	wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp stop

- Wanpipe1 카드의 wp1_ppp 인터페이스를 위한 모든 리소스의 생성과 배치, 인터페이스를 (재)설정하기 위해 wanpipe1.conf의 데이터를 사용한다 :

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp up

or	wanconfig card wanpipe1 dev wp1_ppp start

- 하나의 카드의 모든 인터페이스의 설정과 배치를 해제 :

wanconfig card wanpipe1 down

- 하나의 카드의 모든 인터페이스의 설정과 배치 :

wanconfig card wanpipe1 up

Frame Relay 예제

다음과 같이 설정되어 있는 Frame Relay Wanpipe를 가정한다.

DLCI Numbers		16 	         	17

Interface names	 wp1_fr16 	        wp1_fr17

Local IP		        201.1.1.1 	 202.1.1.1

PointoPoint IP	        201.1.1.2	       202.1.1.2

따라서, “ifconfig”는 인터페이스 이름을 wp1_fr16과 wp1_fr17로 표시한다. Local IP를 203.1.1.1, Remote IP를 203.1.1.2로 하는 DLCI 번호를 18로 하는 새로 추가하고자 한다.

- “wancfg” 설정 유틸리티를 실행하여 DLCI 번호 및 인터페이스를 “wanpipe1.conf” 설정 파일에 추가하고자 한다. 인터페이스 wp1_fr18을 부른다.

- wanpipe1 카드의 새로운 인터페이스를 위한 리소스를 생성, 배치한다.

wanconfig card wanpipe1 dev wp1_fr18 up

- wp1_fr18을 위한 주소를 설정하고 ifconfig를 사용하여 인터페이스를 시작한다.

ifconfig wp1_fr18 203.1.1.1 netmask 255.255.255.0

pointopoint 203.1.1.2 up

- 변경 사항을 확인하기위해 “ifconfig”를 실행시킨다.

주의 : “ifconfig”는 네트워크 인터페이스를 설정하는 일반적인 Linux Tool이다.